تشخیص خطا در سیستم های برق توسط تکنیک های یادگیری ماشین و دیتافیوژن

1- مقدمه

امروزه شبكه هاي توزيع بيشترين سطح خطاهاي چندگانه را به خود اختصاص داده اند و در نقطه مقابل هيچ روشي با تضمين بسيار بالا به منظور شناسايي موقعيت اين خطاها و شناسايي نوع اين خطاها وجود ندارد. اين عامل باعث ميشود كه خطوط توزيع همواره با قطعي هاي نسبتا بلند مدت روبرو باشند كه باعث افزايش نارضايتي مشتريان و همچنين كاهش راندمان كيفيتي شبكه ميشود، از اين رو يافتن روشي مطمئن و با قابليت بسيار بالا كه بتواند تمام خطاهاي به وقوع پيوسته در شبكه را مورد بررسي قرار دهد و موقعيت خطاي به وقوع پيوسته را شناسايي كند بسيار حائز اهميت است. مشترکین برق عموماً از طریق شبکه‌های توزیع به شبکه‌های برق متصل می‌شوند و با توجه به افزایش قابل ملاحظه‌ی تقاضا و رشد سیستم‌‌های توزیع انرژی الکتریکی به موازات آن و همچنین تأکید بر ارتقای قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و سرویس‌دهی کیفیت بالا در برق‌رسانی به مشترکین، بازیابی شبکه‌های توزیع بعد از وقوع خطا از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

شبكههاي توزيع  بيشترين ارتباط مستقيم را با مصرف كنندههاي برق دارند، از اين رو به دليل متعدد بودن نوع مصرف در مصرف كنندهها، وقوع خطاهاي متعدد در اين شبكهها امري  بسيار بديهي ميباشد، اين پديده باعث ميشود تا شبكههاي توزيع نسبت به وقوع خطاها حساستر باشند  و فراواني وقوع خطا نيز در اين شبكهها نسبت به ساير شبكههاي انتقال و توليد بيشتر باشد، بنابراين طراحي روشهاي دقيق و با قابليت اطمينان بالا كه بتواند خطاهاي اتفاق افتاده در شبكههاي توزيع را به سرعت و با دقت بالا شناسايي كند و همچنين بتواند محل دقيق آنها را مشخص كند بسيار مورد نياز شبكههاي توزيع ميباشد. چرا كه حل سريع قطعيهاي به وقوع پيوسته در هر شبكهاي باعث افزايش كيفيت توان انتقالي به مشتريان و همچنين افزايش رضايت مشتريان از شبكههاي توزيع انرژي ميشود. از جمله عوامل مهم كه سبب ميشود شناسايي موقعيت خطا و در مرحله دوم، نوع خطا در خطوط توزيع بسيار حائز اهميت باشد وجود فراواني بسيار زياد وقوع خطا و نوع خطا در ساختار شبكههاي توزيع مي باشد. امروزه به دليل وجود تنوع بسيار زياد بارها در خطوط توزيع، خطاها و قطعيهايي كه در سيستم رخ ميدهند داراي فراواني زيادي هستند، به عنوان مثال در بارهايي كه شامل مصرف كنندگان صنعتي باشند وقوع خطاهاي سه فاز بسيار بديهي ميباشد و براي بارهايي كه شامل مصرف كنندگان خانگي ميباشند وقوع خطاهاي تكفاز بسيار متداول است. اين تنوع خطا باعث ميشود كه در يك مجموعه از شبكه توزيع فراواني وقوع خطا به قدري بالا باشد كه امكان وقوع تمام خطاها در ساختار شبكه توزيع وجود داشته باشد.

با وقوع خطا در شبكههاي توزيع، رلهها و ادوات حفاظتي كه در مسير خطوط قرار داده شده اند به طور خودكار عمل كرده و مانع از انتشار خطاي به وقوع پيوسته به ساير نقاط شبكه ميشوند، عملكرد ادوات حفاظتي و رله ها ميتواند خود به عنوان يك سيستم تشخيص خطاي بسيار تقريبي تلقي شود (در صورتيكه ادوات حفاظتي در هنگام عملكرد پاسخي به سيستم كنترل مركز ارسال كنند). تشخيص خطايي كه توسط رله ها و در محدوده شعاعي بسيار وسيع شكل ميگيرد اغلب باعث افزايش مدت زمان يافتن محل وقوع خطا ميشود، چرا كه اكيپ هاي اعزامي بايد كل منطقه تحت پوشش ادوات حفاظتي عمل كننده را بررسي كرده و انواع خطاهاي مرتبط را چك كنند و بعد از برطرف كردن خطاي شناسايي شده سيستم را به حالت عادي خود بازگردانند. افزايش مدت زمان تشخيص موقعيت خطا و تشخيص نوع خطا سبب ميشود كه مشتريان مدت زمان بيشتري را بي برق باشند كه باعث كاهش رضايت مشتريان از برق خريداري شده ميشود. بنابراين در وقوع خطا اصلي ترين مسئله قبل از برطرف كردن خطا، شناسايي موقعيت دقيق خطا و نوع خطاي به وقوع پيوسته ميباشد.

تشخيص دقيق وسريع خطا در شبكههاي توزيع ميتواند يكي از مهمترين عوامل پايداري شبكه باشد، به اين معنا كه در صورت وقوع خطا در هر نقطه از شبكههاي توزيع عملا كليه برآوردهاي بار انجام شده، ساختارهاي كنترل فركانسي پياده سازي شده، تنظيم ولتاژهاي پياده سازي شده و كليه تجهيزات كنترلي كه براساس عملكرد عادي سيستم طرح ريزي شدهاند دچار اغتشاش ميشوند. لازم به ذكر است كه كليه تجهيزات حفاظتي كنترلي ميتوانند در سطوح توزيع، انتقال و يا توليد، نصب شوند تا پايداري كل شبكه تضمين شود. بنابراين وقوع هر خطا علاوه بر بي برق نمودن مشتركين متصل به شبكهي بي برق شده، ميتواند شبكههاي همجوار خود را نيز دچار ناپايداري كند، اهميت اين موضوع در زمينه ريز شبكه هاي هوشمند بيش از بيش افزايش مييابد، چرا كه كليه توانهاي انتقالي بين ريز شبكهها توسط برنامه ريزيها و الگوريتمهاي از پيش تعيين شده پيادهسازي شدهاند.

عمل تشخيص خطا به طور كلي بر اين مبنا استوار است كه با دريافت برخي دادههاي مربوط از شبكهي قدرت، موقعيت دقيق وقوع خطا و نوع خطاي اتفاق افتاده را شناسايي كند. خروجي سيستم تشخيص خطا، بايد در ابتدا محل وقوع خطا را بر اساس توپولوژي شبكهي قدرت مشخص نمايد. به اين معنا كه خطا در كدامين فيدر و يا شاخه از شبكهي قدرت اتفاق افتاده است. در مرحله بعد فاصله دقيق محل خطا از ابتداي هر فيدر مشخص شود تا موقعيت دقيق وقوع خطا مشخص شود. در مرحله اخر نوع خطاي اتفاق افتاده شناسايي شود. به اين ترتيب خروجي ساختار تشخيص خطا متشكل از موقعيت گسسته وقوع خطا (موقعيت بر اساس توپولوژي شبكه)، موقعيت پيوسته وقوع خطا (فاصله وقوع خطا از ابتداي فيدر) و نوع  خطاي اتفاق افتاده (سهفاز، دوفاز، تكفاز). وروديهاي مورد انتظار سيستم تشخيص خطا نيز بايد به نحوي باشند تا قابليت تشخيص هر نوع خطايي را در سيستم داشته باشند. اين ورودي ها ميتوانند شامل مقادير ولتاژ باسها، جريان شاخهها، مقادير توانهاي اكتيو و راكتيو و مقادير مربوط به امپدانسهاي ديده شده باشند كه بايد بر اساس تحليلهاي شبكهي قدرت نوع ورودي مناسب از بين اين ورودي هاي ذكر شده انتخاب شود.

با توسعه علم داده و تکنیک‌های یادگیری ماشین ، محققان قادر به توسعه روش‌های تحلیلی پیشرفته برای تشخیص خطا مانند شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان (SVM)  و تحلیل مولفه‌های اصلی ( PCA )  می باشند. با توجه به قابلیت استخراج ویژگی‌های سطح بالا به صورت خودکار در شبکه‌های عمیق، فرآیند مکان‌یابی بدون نیاز به پیش‌پردازشی در جهت استخراج ویژگی از داده‌های ورودی انجام شده است که باعث افزایش سرعت و دقت عملکرد کلی این روش نسبت به سایر روش‌های موجود شده است.

3- چالش های تشخیص خطا در برق

تمامي روشهاي تشخيص خطا بر اساس اطلاعاتي كه از ساختار شبكه برق به عنوان اطلاعات ورودي انتخاب ميشود عمليات تشخيص خطا را پياده سازي ميكنند. انتخاب اطلاعات ورودي ميتواند باعث ايجاد سادگي در معادلات و يا قابليت اطمينان بالا در سيستم تشخيص خطا شود و يا انتخاب نامناسب اطلاعات ورودي سبب كاهش قابليت اطمينان روش پيشنهادي شود. بنابراين انتخاب مناسب اطلاعات  ورودي يكي از مهمترين مراحل تشخيص خطا ميباشد. كليه پارامترهاي موجود در شبكه برق ميتوانند به عنوان اطلاعات ورودي انتخاب شوند به اين شرط كه با وقوع خطا تغييرات و رفتار قابل شناسايي از خود نشان دهند. اين تغييرات هر چقدر ملموستر باشد سبب ميشود تا  قابليت اطمينان سيستم تشخيص خطا افزايش يابد.

ولتاژ و جریان عواملی هستند که در صورت وقوع خطا اولین تغییرات را در خود نشان می دهند. با وقوع خطا  اولین اتصال کوتاه مستقیم در خطوط برق مقدار ولتاژ به سمت صفر میل کرده و مقدار جریان به شدت افزایش می یابد که سبب می شود وقوع خطا در سیستم براحتی قابل شناسایی باشد. اما اینکه خطا در چه ناحیه ای از شبکه برق اتفاق افتاده و یا از چه نوعی می باشد نمی توان تنها با اتکا بر مقدار ولتاژ و جریان پاسخ این سوال را جواب داد. يكي از مهمترين پارامتر هاي موجود در شبكههاي برق مقادير توان اكتيو و راكتيو جاري در خطوط برق ميباشد. اين دو پارامتر مهم خود از مقادير ولتاژ و جريان قابل محاسبه هستند اما در برخي موارد خود به عنوان عوامل شناسايي ناهنجاري در سيستم مورد استفاده قرار ميگيرند. كيفيت توان تحويلي به مصرف كنندگان يكي از مهمترين اولويت هاي خدمات ارائه برق به مشتركين ميباشد كه رابطه بسيار نزديكي با وقوع خطا و وجود قطعي در سيستم برق رساني دارد، بنابراين با دستيابي به مقادير كيفيت توان انتقالي بر اساس مقادير توان اكتيو و راكتيو ميتوان به وقوع خطا يا عدم وقوع خطا دست يافت.

با توجه به اینکه امروزه حجم بسیار زیادی داده در یک بازه زماني کوتاه در محیط تولید ميشود. چگونگي ایجاد این حجم زیاد از داده خود یک چالش مهم است. با وجود واحدهای اندازه گیری مختلف در سیستم های برق، اطلاعات متفاوتي را از هرکدام از اين واحدها می توان بدست آورد، دادههايي كه توسط واحدهاي اندازهگيري به عنوان اطلاعات ورودي سيستم تشخيص خطا مورد استفاده قرار ميگيرند داراي حجم بالايي هستند. به نحوي كه به ازاي هر واحد اندازهگيري يك واحد به بعد اطلاعات ورودي سيستم تشخيص خطا اضافه ميشود. بنابراين اصليترين چالش در مورد اطلاعات ورودي سيستم تشخيص خطا حجم بالاي اطلاعاتي آنها ميباشد.

در یک سیستم برق یک پارمتر ممکن است به وسیله چندین حسگر اندازهگیری شود که به راحتی میتواند منجر به اضافهبار اطلاعات شود و به دلیل نقص سختافزاری سنسور یا نقص سیستم دریافت داده، دادههای ناقص وجود دارند. هنگامی که یک تصادف شدید یا نقص سنسور در یک سیستم رخ میدهد، دادههای ناقص حاصله در دسترس بودن و اثربخشی تشخیص خطا را به چالش میکشد.

3- دیتافیوژن

نظریه ترکیب اطلاعات به مقوله استفاده از منابع اطلاعاتی متعدد به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه می پردازد. منظور از ترکیب داده / اطلاعات، ادغام توامان اطلاعات دریافتی از منابع مختلف، برای دستیابی به درک بهتر محیط مساله و در نتیجه، اتخاذ تصمیمات دقیق تر است. علت این امر آن است که در اکثر موارد، داده های دریافتی از منابع مختلف پیرامون یک موضوع واحد، ممکن است ناقص، مبهم و حتی متناقض باشند. بر این اساس، ترکیب اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت داده کاوی (Data Mining) به کار گرفته شود. در حال حاضر، روش های ترکیب اطلاعات در گستره وسیعی از کاربردهای متعدد از جمله در جستجوی اطلاعات در وب، پردازش داده های زیستی، سنجش از راه دور (Remote Sensing)، سامانه های حمل و نقل هوشمند و نیز پیش بینی وقوع بلایای طبیعی، مورد استفاده واقع می شود.

به عنوان مثال (شکل 2) برای درک بهتر تلفیق داده فرض کنید دو سنسور داریم یکی راداری که مشخص می کند هواپیمای دشمن در چه نقطه ای قرار دارد اما از نظر ارتفاعی هیچ اطلاعی به ما نمی دهد(برخی رادار ها دارای چنین قابلیتی هستند، در اینجا فقط به عنوان یک مثل و برای فهم بهتر مطلب فرض شده که چنین راداری در اختیار نداریم) و سنسور مادون قرمزی که ارتفاع را به ما می دهد اما هیچ اطلاعاتی در مورد نقطه وجود دشمن نمی دهد حال اگر این دو را با هم ترکیب کنیم مزیت اصلی تلفیق داده آشکار می شود. در این صورت می توانیم اطلاعاتی در مورد مکان و موقعیت هواپیمای دشمن و بسیاری از اطلاعت دیگر که از مجموع داده این دو سنسور استخراج می شود مانند سرعت آن و آرایش و رفتار آن و … استنتاج و استخراج کنیم.

عمل ترکیب اطلاعات بدست‌آمده از دو یا چند منبع سنسور به گونه‌ای است که ترکیب حاصل از اطلاعات حسگرها، توصیف خاصی از عوامل مشاهده‌شده توسط سنسورهای جداگانه را ارایه می‌دهد در مقابل  حالتی که به صورت جداگانه مورد استفاده قرار میگیرد.

هدف از روش‌های ترکیب حسگر، حل بسیاری از مشکلات موجود در حسگرها است. چندین مزیت مهم ممکن است از سیستم‌های ترکیب سنسور بر روی منابع سنسور تکی یا متفاوت بدست آیند.

بنابراین، یکي از مناسب ترين روش ها در جهت دستيابي به  اطلاعات مفید و با حداکثر قابلیت اطمينان تکنیک دیتا فیوژن مي باشد. از مزایای این روش از جمله کاهش افزونگی، کاهش زمان، کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان می باشد.

4- کارهای مرتبط

در این بخش چند نمونه از مقالات و کاربردهای روش دیتا فیوژن در تشخیص خطا در سیستم های برق  بیان شده است.

- A Fault Diagnosis Method for Power System Based On Multilayer Information Fusion Structure

روش تشخیص خطا مبتنی بر ساختار ترکیب اطلاعات چند لایه

در این مقاله یک روش ترکیب اطلاعات برای تشخیص خطا پیشنهاد داده شده است. این روش، ساختاری چندین لایه از ترکیب داده شامل داده های پردازش شده، استخراج ویژگی و تصمیم گیری را معرفی می نماید. از داده های WAMS برای این کار استفاده شده است. تشخیص و شناسایی خطا در سیستم های برق نقش مهمی دارد. تعدادی از تکنیک ها برای تشخیص خطا همچون ماشین بولتزمن، روش های یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و... می باشند. با این وجود این روش ها مبتنی بر اطلاعات از یک منبع می باشند و نمی توانند جوابگوی پیچیدگی و حجم زیاد داده ها با این روش ها باشند. با توسعه سیستم های کاربردی همچون SCADA، WAMS و.. مدیریت این داده ها پیچیده و سخت شده است. پس اطلاعات خطا می‌تواند از سیستم‌های مختلف در سطوح مختلف سیستم‌های کنترلی به دست آید. یک ساختار تشخیصی از ترکیب اطلاعات چند لایه در این مقاله ساخته شده ‌است . شبیه‌سازی این روش بر روی IEEE14 bus انجام شده‌است.  فرآیند تشخیص خطا یکی از مشکلات تصمیم‌گیری چند متغیره است. وقتی خطایی در یک سیستم قدرت در مقیاس بزرگ اتفاق می‌افتد ، بسیاری از سیگنال‌ها بهر مرکز کنترل اطلاعات در سطوح مختلف فرستاده می‌شوند . اطلاعات خطا در سیستم‌های مختلف کاربردی مانند SCADA ، WAMS ، RPMS  وجود دارد . از این رو ، تشخیص خطا یک فرایند ترکیب داده ای چند لایه است.

معماری روش پیشنهادی در این مقاله، مساله تشخیص خطا از دیدگاه ترکیب اطلاعات چند لایه است. که در لایه اول (data fusion layer)، داده های ورودی سیگنال هایی از سیستم های همچون SCADA، WAMS و PRMS هستند. در این لایه از روش میانگین وزنی برای ترکیب داده ها استفاده شده است. در لایه دوم(data fusion layer)، ورودی در این لایه شامل ویژگی هایی همچون  وضعیت حفاظتی ، اطلاعات توالی زمانی و ولتاژ گره برای تشخیص و غیره است . خروجی در این لایه ، یک تصمیم اولیه است. نتایج اولیه پس از فرآیند ترکیب ویژگی بدست می‌آید. امروزه مطالعه تشخیص خطا روی این لایه متمرکز است. لایه سوم(Decision fusion layer)  در این لایه ، تصمیم اولیه(فاز قبلی) به عنوان ورودی در نظر گرفته می‌شود . تصمیم اولیه شامل بخش‌های مستعد خطا و احتمال آن‌ها است . تصمیم‌گیری نهایی براساس آن‌ها انجام می‌شود . این احتمال به عنوان درجه اعتماد تلقی می‌شود . نظریه شواهد d - s می‌تواند برای ترکیب تصمیم اولیه برای نهایی شدن انجام شود . روش میانگین وزنی معمولی نیز می‌تواند به عنوان یک روش ساده در نظر گرفته شود. براساس این سه ترکیب، مدل ترکیب داده چند لایه برای تشخیص خطا در  شکل 1 نشان داده شده ‌است. در لایه اول، داده ها توسط روش میانگین وزنی ترکیب شده سپس استخراج ویژگی توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده و سپس توسط روش  Petri-network و احتمالات تلفیق ویژگی صورت می گیرد.  در مرحله آخر از نظریه شواهد d - s می‌تواند برای ترکیب تصمیم اولیه برای نهایی شدن استفاده می شود.

شکل1- ساختار تشخیص خطا مبتنی بر ترکیب داده ها

در یک زمان مشخص، یک خطای پایه بین گره ۹ و ۱۴ در IEEE 14 bus  رخ می‌دهد. همانطور که در جدول 1 می بینید با استفاده از روش ترکیب ساختاری چند لایه برآورد خطاها بین گره ها بدست آمده و روش پیشنهادی توانسته است دقت خطا را بین خطوط 9تا 14 با 82درصد شناسایی کند.

جدول -1نتایج خطا با استفاده از روش ترکیب چند لایه

2) Framework for fault diagnosis with multi-source sensor nodes in nuclear power plants based on a Bayesian network

چارچوبی برای تشخیص خطا با گره‌های حسگر چند منبعی در نیروگاه‌های برق براساس شبکه بیزین

هدف از این مقاله تشخیص و شناسایی خطا در سیستم های پیچده و بزرگ با استفاده ازشبکه بیزین مبتنی بر داده های چند حسگری است. که از روش دیتا فیوژن برای بهبود دقت داده ها و ترکیب داده ها چندین حسکر به یک حسگر استقاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاکی از مناسب بودن روش پیشنهادی برای استفاده از اطلاعات سنسوری است . بنابراین می ‌توان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی یک طرح عملی برای توسعه تشخیص و شناسایی خطاها است. روش های مختلفی برای تشخیص خطا وجود دارد از جمله این روش ها: شبکه های عصبی،  SVM، روش بیزین و ... است. تکنیک‌های تشخیص و شناسایی خطا را می‌توان به روش‌های مبتنی بر داده، مبتنی بر سیگنال و مبتنی بر مدل تقسیم بندی کرد. این روش‌ها بصورت شماتیک در شکل 2 نشان‌داده شده‌اند.

شکل2- روش های دسته بندی تشخیص خط

اگرچه بسیاری از روش‌های تشخیص و شناسایی خطا(FDD) برای شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما تنها چند مطالعه روی   FDD  با استفاده از گره‌های حسگر چند منبعی و داده‌های ناقص متمرکز شده‌اند. این خصوصیات گره و داده‌ها سه مساله مهم را مطرح می کنند 1 (در یک سیستم برق یک پارمتر ممکن است به وسیله چندین حسگر اندازه‌گیری شود 2) که به راحتی می‌تواند منجر به اضافه‌بار اطلاعات شود و 3) به دلیل نقص سخت‌افزاری سنسور یا نقص سیستم دریافت داده، داده‌های ناقص وجود دارند. هنگامی که یک تصادف شدید یا نقص سنسور در یک سیستم رخ می‌دهد، داده‌های ناقص حاصله در دسترس بودن و اثربخشی FDD را به چالش می‌کشد. در این مقاله یک روش هوش مصنوعی ترکیبی برای حل مشکلات بیان شده ارائه شده است. معماری روش پیشنهادی در زیر بیان شده‌است . ابتدا ، یک مدل PCA با داده‌های حسگر چند منبعی آموزش داده می‌شود. دوم، داده‌های سنسور معتبر با معادلات تئوری فازی فرآوری می‌شوند که پارامترها را به رویدادهای احتمالیً تبدیل می‌کند. سوم، احتمالات رویداد ورودی دیتا فیوژن هستند، که نقاط داده چندگانه را به یک نقطه داده برای هر پارامتر تبدیل می‌کند. در اینجا برای دیتا فیوژن از تئوری دمپسترشافراستفاده شده است. تئوری فازی و دیتا فیوژن برای ساده‌سازی ساختار شبکه و مدل کلی  شبکه بیزین برای پذیرش اطلاعات چند منبع به عنوان ورودی استفاده می‌شوند. در عین حال، ترکیب اطلاعات(دیتا فیوژن) دقت داده‌ها را بهبود می‌بخشد . نمودار جریان فرآیند FDD در شکل 3 نشان‌داده شده‌است.

شکل 3- ساختار تشخیص خطا مبتنی بر منطق فازی و دیتا فیوژن

در این مقاله برای ارزیابی و بررسی نتیجه، پنج نوع خطا، از جمله LOCA، steam generator tube rupture (SGTR)،loss of feed water (LOFW)، station blackout (SBO) انتخاب شده و امکان وقوع این خطاها با استفاده از داده های کامل و داده های ناکامل توسط روش دیتافیوژن مبتنی بر روش بیزین بررسی شده است و همانطور که در شکل های 4و 5 دیده می شود. این روش توانسته است دقت یکسانی را برای داده های ناکامل همچون داده های کامل بدست آورد و امکان وقوع خطا را حتی با وجود داده های ناکامل و ناقص با دقت بالایی پیش بینی کند. نتایج بیانگر این است که روش پیشنهادی یک مدل انعطاف پذیر و با دقت بالایی را برای تشخیص خطا ارائه داده است.

شکل4- شناسایی خطا با استفاده از داده های ناکامل                    شکل 5- شناسایی خطا با استفاده از داده های کامل

- A New Method to Improve Fault Location Accuracy in Transmission Line based on Fuzzy Multi-Sensor Data Fusion

یک روش جدید برای بهبود دقت مکان خطا در خطوط انتقال براساس داده‌های مولتی حسگر فازی

این مقاله با تکیه بر نتایج محل گسل چند منبع از رله های فاصله دو انتهای ، یک روش جدید را برای بهبود دقت مکان خطا در خطوط انتقال ارائه می دهد. نتایج محل از دو انتهای و یک موقعیت گسل به یکدیگر مربوط می شوند. با توجه به این روابط ، یک مدل مکان خطای خط انتقال خط مبتنی بر همجوشی داده چند حسگر ساخته شده است. در مدل ،( fuzzy inference systems) سیستم های استنتاج فازی (FIS) تشکیل شده و به عنوان مرحله تلفیق اولیه برای شناسایی سناریوهای گسل عمل می کنند. ضرایب فیوژن کواریانس وزنی (WCF) (Weighted covariance fusion)محاسبه شده و برای تعیین نتیجه نهایی همجوشی استفاده می شود. مطالعه موردی با استفاده از PSCAD / EMTDC و داده های ضبط میدانی از ایستگاه های فرعی انجام می شود. عملکرد این روش برای انواع مختلف گسل ، موقعیت های گسل ، مقاومت در برابر گسل ، زاویه های شروع خطا(fault inception angles) (FIA) ، جریان بار ، پارامترهای خط و زاویه های هماهنگ نشده دو ترمینال مورد آزمایش قرار می گیرد.

چالش مسئله بهبود دقت مکان خطا در خطوط انتقال است که از روش دیتا فیوژن استفاده شده است. راه حل ارایه شده به این صورت می باشد: الف - سیستم استنتاج فازی (FIS) ، از تئوری فازی ، برای ترکیب داده های اولیه در مدل ساخته شده است. ب - ضرایب فیوژن (FC) بر اساس فیوژن کوواریانس وزنی (WCF) برای تلفیق داده های بعدی محاسبه می شود. ساختار روش شناسایی خطا با استقاده از دیتا فیوژن در شکل 6 نشان داده شده است.

مرحله 1: داده های ورودی را اندازه گیری و ضبط کنید. نوع گسل و دو نتیجه موقعیت مکانی داده های ورودی به مدل هستند.

مرحله 2: دو نتیجه مکان را از قبل پردازش کنید.

مرحله 3: دو نتیجه موقعیت مکانی به کلیه FIS های نوع خطای ورودی وارد می شود. هر FIS در نوع گسل خاص یک نتیجه از محل گسل و درجه عضویت آن را محاسبه می کند. بر اساس "اصل حداکثر عضویت" ، سناریوی گسل شناسایی شده و نتیجه مکان اولیه گسل مربوط به FIS است که دارای بیشترین میزان عضویت است.

شکل 6- فلوچارت تشخیص خطا مبتنی بر دیتا فیوزن

نتایج بدست آمده برای شناسایی خطا با استفاده از روش دیتا فیوژن در جدول 2 نشان داده شده است. نتایج جدول 2 نشان می‌دهد که خطاهای دو مکان یاب از رله‌های دیستانس زیاد بوده و برخی نتایج مکان خطا از کل طول خط در مقاومت‌های با خطای بالا فراتر می‌رود. در جدول 2 RFP بیان کننده مکان واقعی خطا و  M Result و N Result به ترتیب بیانگر دقت مکان خطا و مقدار خطای آن است که این مقدارها با استفاده از روش دیتا فیوژن در دو ستون آخر جدول آورده شده است.  با این حال  با مقایسه دو حالت و با استفاده از مقدار واقعی خطا می توان دید که براساس روش دیتا فیوژن دقت مکان خطا برای طیف وسیعی از موقعیت‌ها بهبود یافته‌است و خطای نتیجه در اکثر موارد زیر ۱ % است.

جدول 2- نتایج ترکیب در موقعیت های مختلف خطا

این مقاله یک روش جدید برای بهبود دقت مکان خطا برای خطوط انتقال براساس ترکیب داده چند حسگر فازی پیشنهاد داد. از مدل  فیوژن کوواریانس وزنی ( WCF ) برای ترکیب نتایج مکان خطا و به دست آوردن نتیجه ترکیب دقیق‌تر به کار گرفته شد.  این روش نتایج رضایت‌بخشی به دست آورده است و به سرعت وضعیت خطا را مشخص می‌کند.

5- روش پیشنهادی

اطلاعات خطا می‌تواند از سیستم‌های مختلف در سطوح مختلف سیستم‌های کنترلی به دست آید. یک ساختار تشخیصی از ترکیب اطلاعات از منابع مختلف برای تشخیص و مکان یابی خطا در سیستم های برق با استفاده از تکنیک های فیوژن و تکنیک های یادگیری ماشین پیشنهاد شده است. پیش‌بینی دقیق عمدتا ً به داده‌های کافی و قابل‌اعتماد بستگی دارد. روش‌های سنتی جمع‌آوری داده ممکن است لازم باشد اما به دلیل پوشش محدود و هزینه گران‌قیمت اجرا و نگهداری کافی نباشد . پیشرفت در شبکه‌های حسگر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر یک فرصت جدید را بوجود می‌آورد. به طور خاص، ابزارهای ترکیبی داده می‌توانند برای بهبود وضوح محدود در داده‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در چارچوب زمانی، هزینه، دقت و قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار گیرند. شماتیک کلی روش پیشنهادی در شکل 3 نشان داده شده است. مراحل کلی کار شامل چندگام است:

گام اول: پیش پردازش

يكي از اصلي ترين عملياتي كه قبل از انجام هر پردازش كلي با روش هاي هوش مصنوعي به منظور رسيدن به يك تابع هزينه بهينه بايد انجام شود پيش پردازش اطلاعات ورودي ميباشد، به اين معنا كه اطلاعاتي كه از طريق واحدهاي اندازه گيري به منظور تبيين سيستم هوش مصنوعي ارسال ميشوند داراي بازه هاي مختلف حداقل و حداكثري هستند. اين عامل باعث ميشود تا در صورت استفاده از يك سيستم هوش مصنوعي نتايج يا واگرا شوند و يا در صورت همگرايي به عدد ثابت ميل كنند. بنابراين عمليات پيش پردازش به معناي يكسان سازي بازه حداقلي و حداكثري اطلاعات در سيستم پياده سازي ميشود.

گام دوم: استخراج ویژگی

یکی از مراحل مهم در تشخیص خطا  استخراج ویژگی ها می باشد. امروزه مطالعه تشخیص خطا روی این لایه متمرکز است. ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي عمیق اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ و  ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. از جمله مهم ترین شبکه های عمیق که در کار تشخیص خطا موفق عمل نموده اند شامل SAE، DBN و ... می باشد. با توسعه سیستمهای کاربردی همچون SCADA، WAMS و.. مدیریت این دادهها پیچیده و سخت شده است. از طرفی هر کدام از این سیستم ها و دستگاه های اندازه گیری یکسری پارامترها را اندازه گیری میکنند. به طور نمونه توسط سیستم SCADA می تواند به اطلاعاتی همچون توپولوژی شبکه، اطلاعاتی در مورد رله های حفاظتی  و... دست یافت. همچنین توسط سیستم  WAMS  اطلاعاتی مانند ولتاژ، جریان، آنالوگ فاز و...ثبت خواهد شد. با استفاده از این پارمترها و ویژگی ها می توان پارامترها و ویژگی های دیگر را استخراج نمود که در تشخیص دقیقتر خطا به ما کمک کند.

گام سوم: دیتا فیوژن

گام بعدی پس از استخراج و انتخاب ویژگی های مناسب، ترکیب در سطح ویژگی است. با ترکیب ویژگی ها از منابع مختلف می توان به استنتاج دقیق تری برای تشخیص و مکان یابی خطا دست یافت. از طرفی ممکن است یکسری از پارمترها توسط چند سیستم و وسایل اندازه گیری ثبت و ذخیره شود که این خود باعث اضافه شدن حجم اطلاعات و افزونگی می شود. که در این راستا یکی دیگر از مزایای دیتافیوژن کاهش افزونگی است. همچنین به دلیل بروز خطا در سنسورها و خرابی سیستم های اندازه گیری اطلاعات ناکامل و ناسازگار باشند که با تکنیک ترکیب داده می توان این کمبودها را جبران کرده و باعث افزایش قابلیت اطمینان شد. برای ترکیب در سطح ویژگی، راهکاری متعددی وجود دارد از جمله منطق فازی، شبکه های عصبی و... یکی از کاربردی ترین و ساده ترین این روش ها، روش میانگین وزنی است که به هر کدام از ویژگی ها وزنی اختصاص داده می شود، سپس با در نظر گرفتن یک مقدار آستانه، ویژگی هایی که وزن بیشتری دارند به عنوان ویژگی های خوب انتخاب شده و باهم ترکیب می شوند.

گام چهارم: تشخیص خطا

در گام بعدی، پس از اعمال پیش پردازش های مناسب، استخراج ویژگی ها از هر کدام از منابع اطلاعاتی و تلفیق ویژگی ها از منابع مختلف نوبت به مرحله تشخیص و شناسایی خطا خواهد رسید. که در این مرحله، به وسیله تکنیک های یادگیری ماشین از جمله شبکه های مصنوعی عمیق همچون CNN،  DBN ، RNN و...که در کار شناسایی خطاها دقت بالایی دارند به شناسایی خطاها در سیستم برق پرداخته خواهد شد.

شکل 3- شماتیک کلی روش پیشنهادی