A Fault Diagnosis Method for Power System Based On Multilayer

Information Fusion Structure

روش تشخیص خطا مبتنی بر ساختار ترکیب اطلاعات چند لایه

در این مقاله یک روش ترکیب اطلاعات برای تشخیص خطا در سیستمهای برق پیشنهاد داده شده است. این روش، ساختاری چندین لایه از ترکیب داده شامل دادههای پردازش شده، استخراج ویژگی و تصمیمگیری را معرفی مینماید. از دادههای WAMS برای این کار استفاده شده است. تشخیص و شناسایی خطا در سیستمهای برق نقش مهمی دارد. تعدادی از تکنیکها برای تشخیص خطا همچون ماشین بولتزمن، روشهای یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و... می باشند. با این وجود این روشها مبتنی بر اطلاعات از یک منبع میباشند و نمیتوانند جوابگوی پیچیدگی و حجم زیاد دادهها با این روشها باشند. با توسعه سیستمهای کاربردی همچون SCADA، WAMS و.. مدیریت این دادهها پیچیده و سخت شده است. پس اطلاعات خطا می‌تواند از سیستم‌های مختلف در سطوح مختلف سیستم‌های کنترلی به دست آید. یک ساختار تشخیصی از ترکیب اطلاعات چند لایه در این مقاله ساخته شده ‌است . شبیه‌سازی این روش بر روی IEEE14 bus انجام شده‌است.  فرآیند تشخیص خطا یکی از مشکلات تصمیم‌گیری چند متغیره است. وقتی خطایی در یک سیستم قدرت در مقیاس بزرگ اتفاق می‌افتد ، بسیاری از سیگنال‌ها به مرکز کنترل اطلاعات در سطوح مختلف فرستاده می‌شوند . اطلاعات خطا در سیستم‌های مختلف کاربردی مانند SCADA ، WAMS ، RPMS  وجود دارد . از این رو ، تشخیص خطا یک فرایند ترکیب داده ای چند لایه است.

معماری روش پیشنهادی در این مقاله، مساله تشخیص خطا از دیدگاه ترکیب اطلاعات چند لایه است. که در لایه اول (data fusion layer)، داده های ورودی سیگنال هایی از سیستم های همچون SCADA، WAMS و PRMS هستند. در این لایه از روش میانگین وزنی برای ترکیب داده ها استفاده شده است. در لایه دوم(data fusion layer)، ورودی در این لایه شامل ویژگی هایی همچون  وضعیت حفاظتی ، اطلاعات توالی زمانی و ولتاژ گره برای تشخیص و غیره است . خروجی در این لایه ، یک تصمیم اولیه است. نتایج اولیه پس از فرآیند ترکیب ویژگی بدست می‌آید. امروزه مطالعه تشخیص خطا روی این لایه متمرکز است. لایه سوم(Decision fusion layer)  در این لایه ، تصمیم اولیه(فاز قبلی) به عنوان ورودی در نظر گرفته می‌شود . تصمیم اولیه شامل بخش‌های مستعد خطا و احتمال آن‌ها است . تصمیم‌گیری نهایی براساس آن‌ها انجام می‌شود . این احتمال به عنوان درجه اعتماد تلقی می‌شود . نظریه شواهد d - s می‌تواند برای ترکیب تصمیم اولیه برای نهایی شدن انجام شود . روش میانگین وزنی معمولی نیز می‌تواند به عنوان یک روش ساده در نظر گرفته شود. براساس این سه ترکیب، مدل ترکیب داده چند لایه برای تشخیص خطا در  شکل 1 نشان داده شده ‌است. در لایه اول، دادهها توسط روش میانگین وزنی ترکیب شده سپس استخراج ویژگی توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده و سپس توسط روش  Petri-network و احتمالات، تلفیق ویژگی صورت میگیرد.  در مرحله آخر از نظریه شواهد d - s می‌تواند برای ترکیب تصمیم اولیه برای نهایی شدن استفاده میشود.

شکل1-  ساختار تشخیص خطا مبتنی بر ترکیب داده ها

در یک زمان مشخص، یک خطای پایه بین گره ۹ و ۱۴ در IEEE 14 bus  رخ می‌دهد. همانطور که در جدول 1 می بینید با استفاده از روش ترکیب ساختاری چند لایه برآورد خطاها بین گره ها بدست آمده و روش پیشنهادی توانسته است دقت خطا را بین خطوط 9تا 14 با 82درصد دقت شناسایی کند.

جدول 1-  نتایج خطا با استفاده از روش ترکیب چند لایه