بسم الله الرحمن الرحیم

میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده:

در این مقاله نحوه تنظیم PSS و میراگر POD در یک سیستم قدرت تک ماشینه (SMIB) مجهز به TCSC شرح داده می شود وکنترل کننده مهم و موثری با استفاده از طرحهای PSS و POD برای بهبود پایداری سیستم قدرت پیشنهاد شده است. یک جبرانگر پیشفاز-پسفاز دو طبقه برای ساختار PSS در نظر گرفته شده است و یک طرح کنترلی جدید با استفاده از کنترل بهینه خطی برای طراحی POD پیشنهاد شده است. برای تعیین پارامترهای کنترل کننده POD از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. دینامیک و پایداری سیستم مذکور در حضور یک اغتشاش (تغییر 20% در بار) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که حضور TCSC  در سیستم قدرت مجهز به کنترل کننده مذکور ظرفیت بسیاری را برای بهبود پایداری داراست. کاهش 45% در ماکزیمم فراجهش و 16% در زمان نشست با اعمال کنترل کننده فوق حاصل شده است و نیز قطبهای غالب سیستم به نواحی پایدارتری انتقال می یابند. این نتایج نشان می دهد که کنترل بهینه پیشنهادی مذکور دارای عملکرد خوبی است. همچنین نقش POD غالبر از PSS می باشد، هر چند هر دو به طور همزمان بر هم کنش مثبتی دارند.

شرح پیاده سازی:

هدف از شبیه سازی مقاله تعیین ماتریس فیدبک حالت (K) مدل هفرون-فیلیپس سیستم تک ماشینه (شکل 2 مقاله) به منظور کنترل بهینه سیستم می باشد. همانطور که می دانیم ماتریس فیدبک حالت به طوری است که داریم  که به ازای آن مقدار انتگرال زیر حداقل گردد:

R و Q ماتریسهای وزنی هستند. در این صورت K برابر خواهد بود با:

که P از معادله ریکاتی محاسبه می شود:

در MATLAB، ماتریس K با استفاده از تابع LQR به فرم زیر محاسبه می شود:

[K,P,e]=lqr(A,B,Q,R,[]);

هدف یافتن مقادیری از Q است که نزدیکترین مقادیر ویژه را به منظور داشتن میرایی و پایداری مطلوب را به دست دهد. برای تعیین ماتریس Q از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.

برای این منظور تابع findoptim را تعریف نموده ایم. در این تابع الگوریتم ژنتیک تابع هدف fitness را که ماتریس وزنی Q را به عنوان ورودی می گیرد و مقداری را طبق معادله زیر برمی گرداند، بهینه سازی می نماید.:

مقادیر  و  (میرایی) طبق مقاله در نظر گرفته شده است. در تابع findoptim از تابع دیگری به نام fun که توسط خودمان تعریف شده، استفاده شده است که Q تعیین شده توسط الگوریتم ژنتیک را گرفته و با استفاده از LQR ماتریس K و ماتریس مقادیر ویژه (e) را به  خروجی تابع findoptim میفرستد.

تذکر خیلی مهم: مقادیر مطلوب محاسبه شده در مقاله به اعتقاد اینجانب از صحت چندانی برخوردار نیستند چرا که شبیه سازی ثابت می کند که سیستم دارای ناپایداری نوسانی است در حالی که در مقاله مقادیر ویژه معرفی شده برای سیستم قبل از اعمال کنترل کننده ها همگی دارای میرایی قابل توجهی هستند! (تست کنید)

کلیه مقادیر لازم از متن مقاله در برنامه اصلی prog جایگذاری شده اند.

برای حل مساله ابتدا برنامه prog را Run میکنیم تا پارامترهای موردنیاز مدل مقدار دهی گردند.

مقادیر مطلوب K به صورت زیر محاسبه می شوند:

اما مقادیر ارائه شده در مقاله به صورت زیر هستند که قابل اعتماد نیستند!

به هر حال، با قرار گرفتن مقادیر ارائه شده در مقاله در workspace مدار فایل sim_mdl از آن استفاده کرده و می توان تغییرات زاویه و سرعت روتور را در آن مشاهده نمود. موارد مربوطه در سه مرحله قابل حصول می باشند:

- بدون PSS و POD

- با PSS و بدون POD

- با PSS و POD

نتایج حاصل در هر مرحله به صورت نمودارهای زیر خلاصه شده اند: