با سلام

ممکن است بعضی کاربران در کدهای متلب این پروژه که کامنت پارسی گذاشته ایم، نتوانند آن را ببینند. کدهای کامل پروژه را همراه با کامنت پارسی در این فایل نیز کپی کرده ایم. دقت شود نام فایل parameter_tracking.m می باشد.

clear all

close all hidden

wanna_movie = 0;

rng('shuffle');

t_stop = 0.6;

torque_step_time = 0.5;

Ts = 0.001;

% نويز

i_max = 70;

w_max = 100;

noise_level = 2;

% درجه نويز بر حسب درصد

sigma_noise_1 = i_max*noise_level/100;

% انحراف معيار : حدود 95% در اين محدوده و 95% در محدوده 2 سيگما هستند

% در قسمت زير به توزيع نورمال پرداخته ايم

sigma_noise_2 = w_max*noise_level/100;

noise_psd_i = (sigma_noise_1/2)^2*Ts; % 2 سيگما

noise_psd_w = (sigma_noise_2/2)^2*Ts; % 2 سيگما

asur = 1;

% به روز رساني قوانين آسنکرون = 1

% به روز رساني قوانين سنکرون = 0

update_without_evaluation = 0;

% به روز رساني ذرات = 1

% ايزور يا ASUR استاندارد = 0

totally_random_start = 0;

% موقعيت شروع اوليه به صورت تصادفي بين بازه زير است اگر =  1 باشد

% [-init_position, init_position]

% اين کار احتمال اينکه در زمان اجراي پروژه در خط فرمان خطاهايي مشاهده شود

% را در پي خواهد داشت

% موقعيت شروع اوليه اگر = 0 باشد

% [0.5*actual_value, 1.5*actual_value]

% اين مورد را ما تست کرده ايم و به جواب رسيده ايم

% دليل اينکار اين است که اطلاعات کافي از ديناميک موتور را داريم

evaporation_constant = 1.1;

% ثابت تغيير حالت

swarm_size = 15;

% اندازه ازدحام مربوط به PSO

num_of_iter = 120;

% تعداد تکرارها

change_iter = 60;

% تغيير ناگهاني در تکرارها به منظور تصحيح خطاهاي احتمالي

what_to_print = [10 50 70 120];

% داده اوليه

penalty_factor =0.1;

% تابع هزينه که پيشنهاد ما 0.1 است اما مي تواند مقادير روبرو نيز باشد 0.05--0.5

correction_factor = 2.05;

% فاکتوري براي در تنگنا قرار دادن داده هاي تخمين زده شده براي PSO

Kappa = 2/abs(2-2*correction_factor-sqrt((2*correction_factor)^2-8*correction_factor));

num_of_D = 3; % 3 پارامتر شناخته خواهند شد

p_plant = [0.15 1.54 0.1004];

% استفاده از فايل با پسوند slx. به منظور جلوگيري از تغيير ناگهاني

% مقادير در آن تنظيم شده با نام متغير به کار رفته

% قبل از رديابي و در حال تخمين

diversity_limit = p_plant/300;  % محدوده مشارکتي ذرات

velocity_clamping = p_plant;    % نسبت سرعت با توجه به تغييرات

init_position = 2*p_plant';

% موقعيت اوليه با تناسب به متغير p_plant

init_speed = p_plant';

% سرعت اوليه با تناسب به متغير p_plant

p_plant_new= [0.15*2 1.54*1.5 0.1004];

%  استفاده از فايل با پسوند slx. به منظور جلوگيري از تغيير ناگهاني

%  مقادير در آن تنظيم شده با نام متغير به کار رفته

%  بعد از تخمين و در حال رسيدگي به رديابي پارامترهاي موتور القايي

swarm_plot_range = [0.8*min(p_plant(1),p_plant_new(1)) 1.2*max(p_plant(1),p_plant_new(1)) ...

0.8*min(p_plant(2),p_plant_new(2)) 1.2*max(p_plant(2),p_plant_new(2)) ...

0.8*min(p_plant(3),p_plant_new(3)) 1.2*max(p_plant(3),p_plant_new(3))];

% به بازه ازدحام که بايد رسم شود پرداخته شده است

p_ident=zeros(num_of_D,1);

% پارامترهاي شناخته شده

swarm = zeros(swarm_size,4,num_of_D);

% تعريفات ازدحام در خروجي

swarm_diversity = zeros(1,num_of_D);

% مشارکت ازدحام در تخمين و سپس رديابي

swarm_dir = zeros(1,num_of_D);

% مسير ازدحام براي طي نمودن و تخمين پارامتر

% در حلقه زير موقعيت و سرعت اوليه براي ازدحام را داده ايم

if totally_random_start == 1,

for index=1:swarm_size,

swarm(index, 1, :) = init_position.*(rand(num_of_D,1)-0.5)*2;

swarm(index, 2, :) = init_speed.*(rand(num_of_D,1)-0.5)*2;

end

else

for index=1:swarm_size,

swarm(index, 1, 1) = p_plant(1)*(1+0.75*(rand-0.5)*2);

% 75% اينرسي واقعي

swarm(index, 1, 2) = p_plant(2)*(1+0.75*(rand-0.5)*2);

% 75% ارزش مقاومت

swarm(index, 1, 3) = p_plant(3)*(1+0.5*(rand-0.5)*2);

% 50% ارزش اندوکتانس

swarm(index, 2, :) = init_speed.*(rand(num_of_D,1)-0.5)*2;

end

end

swarm(:, 4, 1) = 10e10;

% اولين مقدار مناسب در ازدحام تا زماني که به آن برسيم

history = zeros(num_of_iter,6);

% تاريخچه داده براي رسم با توجه به مقادير تکرار

% حال در شرط و حلقه زير قصد استفاده از ازدحام را در مسيريابي يا رديابي

% پارامترهايي که قرار است تخمين بزنيم داريم

if wanna_movie == 1,

writerObj = VideoWriter('gbest_movie.mp4', 'MPEG-4');

open(writerObj);

end

for iter = 1 : num_of_iter,

if iter == change_iter,

p_plant = p_plant_new;

fprintf(2,'The abrupt change has just occurred.\n')

end

for n = 1 : swarm_size,

for d = 1:num_of_D;

p_ident(d) = swarm(n, 1, d);

end

% ذرات با توجه به مقياس زير رده بندي مي شوند

try

rand_seed_1 = round(rand*2^32);

rand_seed_2 = round(rand*2^32);

rand_seed_3 = round(rand*2^32);

sim_out=sim('sim_motor.slx','SaveOutput','on');

if max(sim_out.get('tout')) == t_stop,

Yout = sim_out.get('yout');

fitness = 0.01+Yout(numel(Yout(:,1)));

else

fitness = 1000000-max(sim_out.get('tout'));

% بخش تحمل خطا - اگر در زمان اجرا برنامه متوقف شد به هر دليلي، اين دستور اجرا مي شود

% دستور فيتنس براي PSO نوشته شده است!!!

end

catch wiad;

fitness = 10e10;

% اگر ذرات مدلي عددي که قابل محاسبه نباشد به دست آورد اين عدد جايگزين شود

end

% در زير نيز بهترين جواب بررسي شده است

if fitness < swarm(n, 4, 1)*evaporation_constant,

for d = 1:num_of_D,

swarm(n, 3, d) = swarm(n, 1, d);

end

swarm(n, 4, 1) = fitness;

else

swarm(n, 4, 1)=swarm(n, 4, 1)*evaporation_constant;

end

if asur == 1,

[~, gbest] = min(swarm(:, 4, 1));

history(iter,1:3)=p_plant(:,1:3);

history(iter,4:6)=squeeze(swarm(gbest, 3, :));

% در حلقه زير کنترل بخش مشارکتي با PSO براي تخمين و رديابي لحاظ شده است

for d = 1:num_of_D,

swarm_diversity(d) = 0.5*(max(swarm(:, 1, d))-min(swarm(:, 1, d)));

end

for d = 1:num_of_D,

if swarm_diversity(d) < diversity_limit(d),

swarm_dir(d) = -1;

else

swarm_dir(d) = 1;

end

end

% در شرط زير به بروز رساني بردار سرعت و مکان هاي ذرات پرداخته شده است

if update_without_evaluation == 1,

for n_bis = 1 : swarm_size,

for d = 1 : num_of_D,

rand1 = rand;

rand2 = rand;

swarm(n_bis, 2, d) = Kappa*(swarm(n_bis, 2, d)...

+ swarm_dir(d)*correction_factor*rand1*(swarm(n_bis, 3, d) - swarm(n_bis, 1, d))...

+ swarm_dir(d)*correction_factor*rand2*(swarm(gbest, 3, d) - swarm(n_bis, 1, d)));

% موقعيت يا مکان ذرات

swarm(n_bis, 2, d)= min(max(-velocity_clamping(d),swarm(n_bis, 2, d)),velocity_clamping(d));

swarm(n_bis, 1, d) = swarm(n_bis, 1, d) + swarm(n_bis, 2, d);

% سرعت بردارها با توجه به ازدحام در يک مکان يا موقعيت

end

end

else

% ازور استاندارد - standard AZUR

for d = 1 : num_of_D,

rand1 = rand;

rand2 = rand;

swarm(n, 2, d) = Kappa*(swarm(n, 2, d)...

+ swarm_dir(d)*correction_factor*rand1*(swarm(n, 3, d) - swarm(n, 1, d))...

+ swarm_dir(d)*correction_factor*rand2*(swarm(gbest, 3, d) - swarm(n, 1, d)));

% مکان يا موقعيت

swarm(n, 2, d)= min(max(-velocity_clamping(d),swarm(n, 2, d)),velocity_clamping(d));

swarm(n, 1, d) = swarm(n, 1, d) + swarm(n, 2, d);

% سرعت بردار با توجه به ازدحام ذرات در يک مکان يا موقعيت

end

end

end

end

if asur == 0,

% بهترين انتخاب در SUR

[~, gbest] = min(swarm(:, 4, 1));

history(iter,1:3) = p_plant(:,1:3);

history(iter,4:6) = squeeze(swarm(gbest, 3, :));

end

disp(['(' num2str(iter) '/' num2str(num_of_iter) ') Plant vs. ident.: ' num2str(p_plant(1),3) ' vs. ' num2str(history(iter,4),3) ', ' num2str(p_plant(2),3) ' vs. ' num2str(history(iter,5),3) ', ' num2str(p_plant(3),4) ' vs. ' num2str(history(iter,6),4) ]);

try

for d = 1:num_of_D;

p_ident(d) = history(iter,3+d);

end

sim_out=sim('sim_motor','SaveOutput','on');

if max(sim_out.get('tout')) == t_stop,

Yout=sim_out.get('yout');

figure(1);

if (iter >= change_iter) && (iter < change_iter + 20),

subplot(2,1,1)

plot(sim_out.get('tout'),Yout(:,2),'k','Linewidth',2);hold on;

subplot(2,1,2)

plot(sim_out.get('tout'),Yout(:,4),'k','Linewidth',2); hold on;

else

subplot(2,1,1)

plot(sim_out.get('tout'),Yout(:,2),'b','Linewidth',2); hold on

subplot(2,1,2)

plot(sim_out.get('tout'),Yout(:,4),'b','Linewidth',2); hold on;

end

subplot(2,1,1)

plot(sim_out.get('tout'),Yout(:,3),'r','Linewidth',2);hold off;

legend('plant','model (gbest)');

ylabel('Stator current [A]');

grid;

axis([0 t_stop -i_max*1.2 i_max*1.2]);

subplot(2,1,2)

plot(sim_out.get('tout'),Yout(:,5),'r','Linewidth',2); hold off;

legend('plant','model (gbest)');

ylabel('Mechanical speed [rad/s]');

xlabel('t [s]'); grid;

axis([0 t_stop 0 w_max*1.2]);

figure(2)

fig_width = 16;

fig_height = 12;

set(gcf,'paperunits','centimeters');

set(gcf,'papersize',[fig_width,fig_height]);

set(gcf,'paperposition',[0,0,fig_width,fig_height]);

plot3(swarm(:,1,1),swarm(:,1,2),swarm(:,1,3),'go',...

p_plant(1),p_plant(2),p_plant(3),'bo',...

p_ident(1),p_ident(2),p_ident(3),'ro','MarkerSize',6,'LineWidth',3);

grid;

axis(swarm_plot_range);

legend('particles','real parameters','gbest',0);

xlabel([{'Moment of inertia'} {[num2str(p_plant(1),3) ' vs. ' num2str(history(iter,4),3)]}] );

ylabel([{'Stator resistance'} {[num2str(p_plant(2),3) ' vs. ' num2str(history(iter,5),3)]}]);

zlabel([{'Stator inductance'} {[num2str(p_plant(3),4) ' vs. ' num2str(history(iter,6),4)]}]);

title(['Swarm iteration: ' num2str(iter) '/' num2str(num_of_iter) '. Gbest fitness (x100): ' num2str(max(Yout(:,1))*100,3)])

if ~isempty(find(what_to_print == iter,1)),

print(gcf,'-djpeg60','-r150',['swarm_iter_' num2str(iter)]);

end

if wanna_movie == 1,

frame = getframe(gcf);

writeVideo(writerObj,frame);

end

pause(.1);

else

disp('Nothing to plot.');

end

catch wiad;

disp('Nothing to plot.');

end

if asur == 0,

for d = 1:num_of_D,

swarm_diversity(d) = 0.5*(max(swarm(:, 1, d))-min(swarm(:, 1, d)));

end

for d = 1:num_of_D,

if swarm_diversity(d) < diversity_limit(d),

swarm_dir(d) = -1;

else

swarm_dir(d) = 1;

end

end

% به روز رساني بردار سرعت و موقعيت در AZUR و SUR

for n = 1 : swarm_size,

for d = 1 : num_of_D,

rand1=rand;

rand2=rand;

% مکان یا موقعیت

swarm(n, 2, d) = Kappa*(swarm(n, 2, d)...

+ swarm_dir(d)*correction_factor*rand1*(swarm(n, 3, d) - swarm(n, 1, d))...

+ swarm_dir(d)*correction_factor*rand2*(swarm(gbest, 3, d) - swarm(n, 1, d)));

% سرعت

swarm(n, 2, d)= min(max(-velocity_clamping(d),swarm(n, 2, d)),velocity_clamping(d));

swarm(n, 1, d) = swarm(n, 1, d) + swarm(n, 2, d);

% سرعت بردار

end

end

end

end

figure(2);

fig_width = 28;

fig_height = 14;

set(gcf,'paperunits','centimeters');

set(gcf,'papersize',[fig_width,fig_height]);

set(gcf,'paperposition',[0,0,fig_width,fig_height]);

subplot(3,1,1)

plot(1:num_of_iter,history(:,1),'b',1:num_of_iter,history(:,4),'r','Linewidth',2); grid;

legend(['Real moment of inertia: ' num2str(p_plant(1),3)],...

['Estimated moment of inertia: ' num2str(history(iter,4),3)],'Location','best');

title('Asynchronous motor parameter estimation (tracking) using DOP-capable PSO');

subplot(3,1,2)

plot(1:num_of_iter,history(:,2),'b',1:num_of_iter,history(:,5),'r','Linewidth',2); grid;

legend(['Real stator resistance: ' num2str(p_plant(2),3)],...

['Estimated stator resistance: ' num2str(history(iter,5),3)],'Location','best');

subplot(3,1,3)

plot(1:num_of_iter,history(:,3),'b',1:num_of_iter,history(:,6),'r','Linewidth',2); grid;

legend(['Real stator inductance: ' num2str(p_plant(3),4)],...

['Estimated stator inductance: ' num2str(history(iter,6),4)],'Location','best');

xlabel('pass number (process iteration number)');

print(gcf,'-djpeg60','-r150','asynch_motor_param_tracking');

if wanna_movie == 1,

close(writerObj);

end